Задачи по IP

Задача 1

Сеть 192.168.0.0/24. Нужно 5 подсетей, в каждой минимум 25 компьютеров.

Маска /28 не подходит: в такой подсети только 14 адресов для компьютеров. Я взял /27, то есть 255.255.255.224. Так получается 8 подсетей. В каждой 32 адреса, из них 30 можно выдать компьютерам.

Первые 5 подсетей:

| № | Адрес подсети | Адреса устройств | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0/27 | 192.168.0.1 – 192.168.0.30 | 192.168.0.31 |
| 2 | 192.168.0.32/27 | 192.168.0.33 – 192.168.0.62 | 192.168.0.63 |
| 3 | 192.168.0.64/27 | 192.168.0.65 – 192.168.0.94 | 192.168.0.95 |
| 4 | 192.168.0.96/27 | 192.168.0.97 – 192.168.0.126 | 192.168.0.127 |
| 5 | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 – 192.168.0.158 | 192.168.0.159 |

Задача 2

Сеть 192.168.50.0/24. Нужно разделить её на 6 подсетей.

Здесь тоже подходит /27, или 255.255.255.224. Всего выходит 8 подсетей, но по заданию нужны первые 6. В каждой можно подключить 30 компьютеров.

Первые 6 подсетей:

| № | Адрес подсети | Адреса устройств | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.50.0/27 | 192.168.50.1 – 192.168.50.30 | 192.168.50.31 |
| 2 | 192.168.50.32/27 | 192.168.50.33 – 192.168.50.62 | 192.168.50.63 |
| 3 | 192.168.50.64/27 | 192.168.50.65 – 192.168.50.94 | 192.168.50.95 |
| 4 | 192.168.50.96/27 | 192.168.50.97 – 192.168.50.126 | 192.168.50.127 |
| 5 | 192.168.50.128/27 | 192.168.50.129 – 192.168.50.158 | 192.168.50.159 |
| 6 | 192.168.50.160/27 | 192.168.50.161 – 192.168.50.190 | 192.168.50.191 |